NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

RELATÓRIO TÉCNICO DE TERRAPLENAGEM

PROJETO EXECUTIVO

Caieiras, 2018

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	3

2.	OBJETIVO	3

3.	TABELAS DOS ALINHAMENTOS	3

4.	PLANILHA DE VOLUMES	6

- INTRODUÇÃO

Refere-se o presente documento técnico ao Projeto Executivo da Nova Sede da Câmara Municipal de Caieiras, localizada na Avenida Manoel Carlos Gomes, Centro no município de Caieiras.

- OBJETIVO

Este relatório técnico tem como objetivo apresentar as tabelas de locação dos alinhamentos horizontais projetados, bem como as planilhas de cálculo dos volumes de terraplenagem.

- TABELAS DOS ALINHAMENTOS

Adiante são apresentadas as tabelas de locação dos alinhamentos horizontais.

ALINHAMENTO: ESTACIONAMENTO

Descrição:

| #### TANGENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrição | ESTACAS | NORTE | ESTE |
| INÍCIO: | 0+0.000 | 7414620.4168 | 321477.1403 |
| FIM: | 1+8.865 | 7414591.9607 | 321481.9832 |
| ESTACAS INTERMEDIARIAS: |  |  |  |
|  | 1+0.000 | 7414600.7005 | 321480.4955 |
| CARACTERÍSTICAS DA TANGENTE |  |  |  |
| TIPO | VALOR | PARÂMETRO | VALOR |
| COMPRIMENTO: | 28.865 | ÂNGULO: | 170° 20' 29.0845" |

ALINHAMENTO: TÉRREO E SUBSOLO

Descrição:

| #### TANGENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrição | ESTACAS | NORTE | ESTE |
| INÍCIO: | 0+0.000 | 7414607.5410 | 321487.5070 |
| FIM: | 0+15.796 | 7414604.8908 | 321471.9353 |
| ESTACAS INTERMEDIARIAS: |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS DA TANGENTE |  |  |  |
| TIPO | VALOR | PARÂMETRO | VALOR |
| COMPRIMENTO: | 15.796 | ÂNGULO: | 260° 20' 29.0844" |
| #### CURVA CIRCULAR |  |  |  |
| DESCRIÇÃO | ESTACA | NORTE | ESTE |
| PC: | 0+15.796 | 7414604.8908 | 321471.9353 |
| PI: |  | 7414603.1341 | 321461.6129 |
| CC: |  | 7414654.1821 | 321463.5465 |
| PT: | 1+16.439 | 7414605.6667 | 321451.4529 |
| ESTACAS INTERMEDIARIAS: |  |  |  |
|  | 1+0.000 | 7414604.3604 | 321467.7658 |
| CARACTERÍSTICAS DA CURVA CIRCULAR |  |  |  |
| PARÂMETRO | VALOR | PARÂMETRO | VALOR |
| AC: | 23° 39' 20.2782" | TIPO: | DIREITO |
| RAIO: | 50.000 |  |  |
| DESENVOLVIMENTO: | 20.643 | TANGENTE: | 10.471 |
| FLECHA: | 1.062 | AFASTAMENTO: | 1.085 |
| COMPRIM. CORDA: | 20.497 | AZIMUTE CORDA: | 272° 10' 09.2235" |
| δ20: | 11° 27' 32.9613" |  |  |
| #### TANGENTE |  |  |  |
| Descrição | ESTACAS | NORTE | ESTE |
| INÍCIO: | 1+16.439 | 7414605.6667 | 321451.4529 |
| FIM: | 5+12.046 | 7414623.9539 | 321378.0906 |
| ESTACAS INTERMEDIARIAS: |  |  |  |
|  | 2+0.000 | 7414606.5283 | 321447.9977 |
|  | 3+0.000 | 7414611.3657 | 321428.5916 |
|  | 4+0.000 | 7414616.2032 | 321409.1854 |
|  | 5+0.000 | 7414621.0406 | 321389.7792 |
| CARACTERÍSTICAS DA TANGENTE |  |  |  |
| TIPO | VALOR | PARÂMETRO | VALOR |
| COMPRIMENTO: | 75.607 | ÂNGULO: | 283° 59' 49.3626" |

- PLANILHA DE VOLUMES

Adiante são apresentadas as planilhas de cálculo dos volumes de terraplenagem do projeto.